Художественно-техническое описание внешнего вида

СП Вектор Зима 15.024

Жилет универсальный утепленный из курточной гладкоокрашенной ткани, прямого силуэта длиной чуть ниже уровня бедер.

Застежка центрально-бортовая на тесьму «молния» с внутренней ветрозащитной планкой.

Полочка с накладными нагрудным и нижним карманами-полупортфелями с клапанами на контактной ленте, с прорезным карманом на тесьме «молния» с горизонтальной линией входа чуть ниже уровня талии. Правый нагрудный карман имей настрочное окошечко для бейджа. Левый  нагрудный карман с отделением для ручки и светоотражающим логотипом «03». В клапаны по центру для удобства открывания вставлены флажки из стропы в тон отделки. Боковые части карманов из отделочной ткани.

Спинка cо светоотражающим логотипом «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» в две строчки.

Воротник стойка.

Жилет с двушовным капюшоном.  Капюшон с кулиской по верхнему срезу для регулировки объема с помощью фиксатора и шляпной резинки, продетой на лицевую сторону через 4 металлические люверса.

Светоотражающая полоса шириной 5,0 см: над уровнем груди и на уровне талии.

Отделочные строчки (армированные нитки в тон отделки):

- ш.ш. 0,1-0,2 см – настрачивание СОП, настрачивание карманов, входы в прорезные карманы;

- ш.ш. 0,5 см – борт, швы настрачивания клапанов;

- двойные – клапаны, швы притачивания средней части капюшона.

Низ и проймы обработаны трикотажной окантовкой контрастного цвета.

Жилет на притачной подкладке.

Рекомендованные размеры: 40-42/60-62, роста: 158-164/182-188.