Художественно-техническое описание внешнего вида

СП ВЕКТОР лето 22.169

Костюм женский из смесовой гладкоокрашенной ткани, состоящий из куртки и брюк.

Куртка

Куртка полуприлегающего силуэта длиной до бедер.

Застежка центрально-бортовая на планку шириной 3,0 см, затягивающуюся  на  6 металлических кнопок диаметром 9,5 мм.

Полочка  с нагрудной вытачкой из бокового шва, с нижним и нагрудным накладными карманами фигурной формы. Нижние карманы входят в боковой шов.

Спинка с прямой кокеткой, переходящей на полочку, с талиевыми вытачками до линии низа.

Рукав втачной, одношовный, длинный.

Воротник стояче-отложной с отрезной стойкой. Концы стойки закруглены. Стойка застегивается на одну металлическую кнопку диаметром 9, 5 мм.

В верхних углах карманов расположены металлические хальнитены диаметром 6,0 мм.

В боковых швах обработаны разрезы длиной 10,0 см.

По швам притачивания кокеток на полочке и спинке проложен светоотражающий кант с наполнителем.

Отделочная ткань: нижняя стойка.

СОП шириной 2,5 см в два ряда: рукав, воротник, кокетка (перпендикулярно плечу).

На левом нагрудном кармане выполнена круглая светоотражающая термопечать «03», на спинке под кокеткой – «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» в две строчки.

Отделочные строчки (армированными нитками в тон отделки):

- ш.ш. 0,1-0,2 см – стока, настрачивание СОП;

- ш.ш. 0,5 см – разрезы в боковых швах;

- двойные – планка, отлет воротника, швы притачивание кокеток, настрачивание карманов, подгибка карманов, подгибка низа куртки и рукавов.

Низ куртки и рукавов, верхние срезы карманов обработаны швом в подгибку с закрытым срезом ш.ш. 1,5-2,0 см.

Брюки

Брюки  чуть зауженные к низу.

Передние половинки брюк c косыми карманами в боковых швах.

Верхний срез брюк обработан притачным поясом с планкой спереди и с эластичной тесьмой шириной 3,0 см, расстроченной одной строчкой (в тон ткани).

СОП шириной 2,5 см в два ряда: брюки на уровне середины икры.

Отделочные строчки (армированными  нитками в тон отделки):

- 0,1-0,2 см настрачивание СОП;

- двойные – вход в карман, низ брюк.

Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом ш.ш. 1,5-2,0 см.

Рекомендуемые размеры: 42-60 роста: 158-164/170-176.

Рисунок 1 – Костюм мужской СП ВЕКТОР ЛЕТО 12.169

Рисунок 2 – Костюм мужской СП ВЕКТОР ЛЕТО 12.169 (цвет 1)